| 设备名称 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Android ≥8.1 |  |
| 中央处理器 | 不低于8核处理器，≥1.8GHz |  |
| 存 储 | 不低于4GB RAM+64GB ROM |  |
| 显示触摸一体屏 | 主屏≥8英寸TFT全视角液晶屏，分辨率≥800x1280；全贴合电容多点触摸屏 |  |
| 摄像头 | 支持3D结构光摄像头，支持医保人脸识别 Baseline：≥40mm；深度范围：0.3-1m； 深度图分辨率：≥960*1280@30fps，≥480x640@30fps； 彩色图分辨率： - 不低于5MP (2592x1944): 25 fps， - 不低于quad HD (2560x1440): 25 fps， - 不低于1080p (1920x1080): 60 fps， - 不低于960p(1280*960):60fps， - 不低于720p (1280x720): 60 fps， - 不低于VGA (640x480): 120 fps； 深度 不低于FOV H53° V61.5°； 彩色不低于 FOV H56.7°V71.5° |  |
| 扫码模块 | 支持常见的一维码和二维码识读 采集方式：影像式，CMOS。 分辨率：640×480。 识别精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil。 支持符合国际、国内通用二维码标准:QR Code, Data Matrix, PDF417 等。 支持符合国际、国内通用一维码标准:Code 128，UPC，EAN, ISBN, GS1 128, Code 39, Code93等 |  |
| 按 键 | 电源键， 音量加/减键 |  |
| 蜂 鸣 器 | 支持 |  |
| 扬声器 | 支持扬声器语音播报 |  |
| 通讯接口 | HOST USB接口≥2个、串口RS232≥1个、以太网接口≥1个 |  |
| SAM卡座 | ≥4个，符合 ISO/IEC 7816 标准 |  |
| 非接触卡读写 |  | 支持符合ISO14443 Type A/B标准感应IC卡，工作频率13.56MHz±7kHz。 支持本地三代社保卡信息读取和医保结算。 |
| 身份证读取 |  | 支持中国居民身份证信息读取，支持港澳台居民居住证信息读取，支持外国人永久居留证信息读取；并具备这些数据信息的采集功能，与业务系统无缝对接。 |
| 接触卡读写 |  | 支持符合ISO7816标准的接触式IC卡，支持本地二代社保卡插卡数据读写和医保结算。 |
| 密码键盘 |  | 数字键：0～9 功能键：清除、确认、F1、F2、F3 |
| 通讯方式 | 支持4G、以太网（10/100M自适应）通讯方式 |  |
| 电 源 | 外置DC 12V 3A电源 |  |
| 工作环境 | 温度：-10℃～50℃ |  |
| 存储环境 | 温度：-20℃～60℃ |  |
| 产品资质 | - 产品需通过国家医保局认证机构的检测，具备以下证书：3C认证、SRRC认证、CTA许可证 - 2、产品需具有国家医保局《医保业务综合服务终端（Ⅲ类)计算规范》检测报告 3、产品符合社保卡检测规范，具有社会保障卡读写器检测报告 |  |